MQTT通信协议

概述

本文档描述了设备与服务器之间的json传输方法，服务器可以通过订阅“up”主题来获取设备上报消息，通过发布“down”主题来下发消息。json协议里的method字段代表了该条消息类型。

| RPC method | 发起 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| get_properties | server | 读取设备属性，设备对应回复result附带属性值 |
| set_properties | server | 设置设备属性，设备对应回复result附带写入结果 |
| properties_changed | device | 设备变化上报属性 |
| action | server | 服务器通过方法控制设备 |
| event_occured | device | 事件发生设备主动上报 |
| json_raw | server/device | 服务器或设备MCU之间需要json直传可以调用该方法 |
| information | device | 设备信息改变或循环上报其信息 |
| ota_process | device | 设备处于OTA升级状态是会主动上报OTA进度 |
| ota_start | server | 服务器通知设备开始OTA升级 |
| time | device | 设备获取在线时间，刚联网或循环5分钟拉取 |

协议详述

一、读取设备属性get_properties

method方法为get_properties，参数信息为数组方式列出需要读取的属性其分组的服务号siid和属性号piid。设备在回复时会带上对应读取属性的错误码，如果错误码不为0则其值无效，请根据对应错误码确定报错原因。设备回复消息时没有method信息，所以请根据对应的消息号id来判断是对那条下发消息的回复。

示例：

服务器发送：

{

"id" :2534,

"method" : "get_properties",

params: [

{

"siid" : 1,

"piid" : 2

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3

}]

}

设备返回(成功)：

{

"id" : 2534,

"result": [

{

"siid" : 1,

"piid" : 2,

"value": 10,

"code" : 0

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3,

"code" : -4003

}]

}

设备返回(有失败)：

{

"id" : 2534,

"result": [

{

"siid" : 1,

"piid" : 2,

"value": 10,

"code" : 0

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3,

"code" : -4001

}]

}

二、设置设备属性set_properties

method方法为set_properties，参数信息为数组方式列出需要写入的属性的其分组服务号siid、属性号piid和对应的值。设备在执行完回复消息中带有错误码code，如果错误码不为0则写入存在异常，请根据对应错误码确定报错原因。设备回复消息时没有method信息，所以请根据对应的消息号id来判断是对那条下发消息的回复。

示例：

服务器发送：

{

"id" :2534,

"method" : "set_properties",

params: [

{

"siid" : 1,

"piid" : 1,

"value":10

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 88,

"value":"hello"

}]

}

设备返回成功：

{

"id" : 2534,

"result": [

{

"siid" : 1,

"piid" : 1,

"code" : 0//成功

},

{

"siid" : 1,

"piid" :88,

"code" : -4003//属性不存在

}]

}

三、服务器动作下发执行action

method方法为action，参数信息为数组方式列出需要写入的动作号的其分组服务号siid、动作号aiid和附带的属性号piid及对应的值。设备在执行完回复消息中带有错误码code，如果错误码不为0则执行异常，请根据对应错误码确定报错原因。设备回复消息时没有method信息，所以请根据对应的消息号id来判断是对哪条下发消息的回复。

示例：

服务器发送：

{

"id": 52423,

"metthod": "action",

"siid": 1,

"aiid": 1,

"params": [{

"piid": 2,

"value": 10

},

{

"piid": 3,

"value": "low"

}]

}

设备返回：

{

"id": 52423,

"result": {

"code": 0,//动作执行成功

"params": [{

"piid": 2,

"value": 10

},

{

"piid": 3,

"value": "low"

}]

}

}

四、设备主动上报属性properties_changed

method方法为properties_changed，参数信息为数组方式列出需要上报的属性其分组的服务号siid和属性号piid以及值。服务器无需对此消息进行回复。

示例：

服务器发送：

{

"id" :2534,

"method" : "properties_changed",

params: [

{

"siid" : 1,

"piid" : 2,

"value": 17

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3,

"value": "high"

}]

}

五、设备上报事件event_occured

method方法为event_occured，参数信息为数组方式列出需要上报事件的服务号siid和事件号eiid，同时可以附带事件的一些属性参数值。服务器无需对此消息进行回复。

示例：

服务器发送：

{

"id" :2534,

"method" : "event_occured",

"siid": 1,

"eiid": 1,

"params":

[

{

"piid" : 2,

"value": 17

},

{

"piid" : 3,

"value": "high"

}

]

}

六、服务器/设备底层json消息直传json_raw

method方法为json_raw，附带的params子json就是需要相互直传的json包。

示例：

服务器/设备底层发送：

{

"id" :2534,

"method" : "json_raw",

"params":

{

"msg_id":2093,

"action":82,

"resource":9003,

"user_private":"hello world!"

}

}

七、设备信息上报

method方法为information，附带的设备相关信息字段。WiFi如果有状态改变就会立即上报，同时也会循环1分钟上报一次。服务器无需回复。

示例：

设备发送：

{

"id" :2534,

"method" : "information",

"params":

{

"comm_version":"dmiot_v2.0.0",

"hardware_version":"esp32-wroon-32d",

"library_version":"esp-idf-v4.0.1",

"ssid":"dm_office",

"local_ip":"192.168.0.102",

"local_port":8080,

"mac":"46cd6455ee6f",

"rssi":-63,

"product_id":"5f44bb01fc46fc3b6c86de44",

"product_model":"dm-mq100",

"device_id":"645be89ca5343ceef",

"sn":"46cd6455ee6f"，

"mcu_version":"lo_v1.0"，

"mcu_version_1":"m1_v1.0"，//不一定存在

"mcu_version_2":"m2_v1.0"，//不一定存在

"mcu_version_3":"m3_v1.1"  //不一定存在

}

}

八、设备OTA进度上报

method方法为ota_process，会通过state和rate两个参数上报进度。state:0-空闲，1-开始，2-正在下载，3-正在安装。rate取值0-100,单位%，代表OTA过程整体完成进度，0-50代表下载进度，51-100代表安装进度。

示例：

设备发送：

{

"id" :2534,

"method" : "ota_process",

"params":

{

"state":3,

"rate":87

}

}

九、服务器开始OTA指令

method方法为ota_start，服务器下发指令，需要附带固件类型、版本号、固件长度、md5校验码。设备需要返回执行结果，code为0消息接收成功。

示例：

服务器发送：

{

"id": 1126,

"method": "ota_start",

"params":

{

"firmware_type": 2,

"firmware_version": "xf_v2.0.1",

"file_length": 1233445,

"md5": "dedea232d2c33d20"

}

}

设备返回：

{

"id": 1126,

"method": "ota_start",

"code":0

}

十、设备获取实时时间

method方法为time，设备定时通过此指令更新在线时间并同步到本地，服务器需要同步回复时间戳和时区，设备会自行转换为日期时间。

示例：

设备返回：

{

"id": 1126,

"method": "time",

}

服务器发送：

{

"id": 1126,

"method": "time",

"params":

{

"timestamp": 1601281862,

"timezone": 8.0

}

}

附录：

code状态码定义

| 0             | 成功 |

| 1             | 接收到请求，但操作还没有完成 |

| -4001      | 属性不可读 |

| -4002      | 属性不可写 |

| -4003      | 属性、方法、事件不存在 |

| -4004      | 其他内部错误 |

| -4005      | 属性 value错误 |

| -4006      | 方法 in 参数错误 |

| -4007      | did 错误