DMIOT模组MQTT通信协议

概述

本文档描述了设备与服务器之间的json传输方法，服务器可以通过订阅“up”主题来获取设备上报消息，通过发布“down”主题来下发消息。json协议里的method字段代表了该条消息类型。

| RPC method | 发起 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| get_properties | server | 读取设备属性，设备对应回复result附带属性值 |
| set_properties | server | 设置设备属性，设备对应回复result附带写入结果 |
| properties_changed | device | 设备变化上报属性 |
| action | server | 服务器通过方法控制设备 |
| event_occured | device | 事件发生设备主动上报 |
| json_raw | server/device | 服务器或设备MCU之间需要json直传可以调用该方法 |
| information | device | 设备信息改变或循环上报其信息 |
| ota_process | device | 设备处于OTA升级状态是会主动上报OTA进度 |
| ota_start | server | 服务器通知设备开始OTA升级 |
| time | device | 设备获取在线时间，刚联网或循环5分钟拉取 |
| start_debug | server | 进入调试模式 |
| stop_debug | server | 退出调试模式 |
| get_spec | device | 获取服务属性定义 |
| upload_energy | device | 设备主动上报能效数据 |

	

2402字

协议详述

一、读取设备属性get_properties

method方法为get_properties，参数信息为数组方式列出需要读取的属性其分组的服务号siid和属性号piid。设备在回复时会带上对应读取属性的错误码，如果错误码不为0则其值无效，请根据对应错误码确定报错原因。设备回复消息时没有method信息，所以请根据对应的消息号id来判断是对那条下发消息的回复。

示例：

服务器发送：

{

"id" :2534,

"method" : "get_properties", "params": [

{

"siid" : 1,

"piid" : 2

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3

}]

}

设备返回(成功)：

{

"id" : 2534,

"method" : "result", "params": [

{

"siid" : 1,

"piid" : 2,

"value": 10,

"code" : 0

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3,

"code" : -4003

}]

}

设备返回(有失败)：

{

"id" : 2534,

"method" : "result", "params": [

{

2402字

"siid" : 1,

"piid" : 2,

"value": 10,

"code" : 0

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3,

"code" : -4001

}]

}

二、设置设备属性set_properties

method方法为set_properties，参数信息为数组方式列出需要写入的属性的其分组服务号siid、属性号piid和对应的值。设备在执行完回复消息中带有错误码code，如果错误码不为0则写入存在异常，请根据对应错误码确定报错原因。设备回复消息时没有method信息，所以请根据对应的消息号id来判断是对那条下发消息的回复。

示例：

服务器发送：

{

"id" :2534,

"method" : "set_properties", params: [

{

"siid" : 1,

"piid" : 1, "value":10

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 88,

"value":"hello"

}]

}

设备返回成功：

{

"id" : 2534,

"method" : "result", "params": [

{

2402字

"siid" : 1,

"piid" : 1, "code" : 0//成功

},

{

"siid" : 1,

"piid" :88,

"code" : -4003//属性不存在

}]

}

三、服务器动作下发执行action

method方法为action，参数信息为数组方式列出需要写入的动作号的其分组服务号siid、动作号aiid和附带的属性号piid及对应的值。设备在执行完回复消息中带有错误码code，如果错误码不为0则执行异常，请根据对应错误码确定报错原因。设备回复消息时没有method信息，所以请根据对应的消息号id来判断是对哪条下发消息的回复。

示例：

服务器发送：

{

"id": 52423,

"method": "action", "siid": 1,

"aiid": 1,

"params": [

{

"piid": 2,

"value": 10

},

{

"piid": 3,

"value": "low"

}

]

}

设备返回：

{

2402字

"id": 52423,

"method" : "result", "result": {

"code": 0,//动作执行成功

"params": [{

"piid": 2,

"value": 10

},

{

"piid": 3,

"value": "low"

}]

}

}

四、设备主动上报属性properties_changed

method方法为properties_changed，参数信息为数组方式列出需要上报的属性其分组的服务号siid和属性号

piid以及值。服务器无需对此消息进行回复。示例：

服务器发送：

{

"id" :2534,

"method" : "properties_changed", params: [

{

"siid" : 1,

"piid" : 2,

"value": 17

},

{

"siid" : 1,

"piid" : 3,

"value": "high"

}]

}

五、设备上报事件event_occured

method方法为event_occured，参数信息为数组方式列出需要上报事件的服务号siid和事件号eiid，同时可以附带事件的一些属性参数值。服务器无需对此消息进行回复。

示例：

服务器发送：

{

2402字

"id" :2534,

"method" : "event_occured", "siid": 1,

"eiid": 1,

"params":

[

{

"piid" : 2,

"value": 17

},

{

"piid" : 3,

"value": "high"

}

]

}

六、服务器/设备底层json消息直传json_raw

method方法为json_raw，附带的params子json就是需要相互直传的json包。

示例：

服务器/设备底层发送：

{

"id" :2534,

"method" : "json_raw", "params":

{

"msg_id":2093, "action":82, "resource":9003,

"user_private":"hello world!"

}

}

七、设备信息上报

method方法为information，附带的设备相关信息字段。WiFi如果有状态改变就会立即上报，同时也会循环1

分钟上报一次。服务器无需回复。示例：

设备发送：

2402字

|  | JSON | 复制代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 { |  |  |
| 2 "id": 2534, |  |  |
| 3 "method": "information", |  |  |
| 4 "params": { |  |  |
| 5 "comm_version": "V2.0.1", |  |  |
| 6 "hardware_version": "esp32-wroon-32d", |  |  |
| 7 "library_version": "esp-idf-v4.0.1", |  |  |
| 8 "ssid": "dm_office", |  |  |
| 9 "local_ip": "192.168.0.102", |  |  |
| 10 "local_port": 8080, |  |  |
| 11 "mac": "46cd6455ee6f", |  |  |
| 12 "rssi": -63, |  |  |
| 13 "product_id": "5f44bb01fc46fc3b6c86de44", |  |  |
| 14 "product_model": "dm-mq100", |  |  |
| 15 "device_id": "645be89ca5343ceef", |  |  |
| 16 "sn": "46cd6455ee6f", |  |  |
| 17 "mcu_version": "V1.0.1", |  |  |
| 18 "slave_mcu": [ |  |  |
| 19 { |  |  |
| 20 "type": 3, |  |  |
| 21 "version": "V1.0.0" |  |  |
| 22 }, |  |  |
| 23 { |  |  |
| 24 "type": 4, |  |  |
| 25 "version": "V1.0.0" |  |  |
| 26 } |  |  |
| 27 ] |  |  |
| 28 } |  |  |
| 29 } |  |  |

八、设备OTA进度上报

method方法为ota_process，会通过state和rate两个参数上报进度。state:0-空闲，1-开始，2-正在下载，3-正在安装。rate取值0-100,单位%，代表OTA过程整体完成进度，0-50代表下载进度，51-100代表安装进度。

示例：

设备发送：

{

"id" :2534,

"method" : "ota_process", "params":

{

}

2402字 }

"state":3,

"rate":87

九、服务器开始OTA指令

method方法为ota_start，服务器下发指令，需要附带固件类型、版本号、固件长度、md5校验码。设备需要返回执行结果，code为0消息接收成功。

示例：

服务器发送：

{

"id": 1126,

"method": "ota_start", "params":

{

"firmware_type": 2, "firmware_version": "xf_v2.0.1", "file_length": 1233445,

"md5": "dedea232d2c33d20"

}

}

设备返回：

{

"id": 1126,

"method": "ota_start", "code":0

}

十、设备获取实时时间

method方法为time，设备定时通过此指令更新在线时间并同步到本地，服务器需要同步回复时间戳和时区，设备会自行转换为日期时间。

示例：

设备返回：

{

"id": 1126,

"method": "time",

}

服务器发送：

{

2402字

"id": 1126,

"method": "time", "params":

{

"timestamp": 1601281862,

"timezone": 8.0

}

}

十一、开始设备调试

start_debug

method方法为

up/${productId}/${deviceId}/de

，设备每秒上报一次调试数据到topic:

bug

，调试数据内容为任意长度的字节数组，用于服务端调试设备运行情况。示例：

服务器发送：

{

"id": 1126,

"method": "start_debug"

}

设备返回：

{

"id": 1126,

"method": "start_debug", "code":0

}

十二、停止设备调试

stop_debug

method方法为

示例：

服务器发送：

{

，设备停止上报调试数据。

"id": 1126,

"method": "stop_debug"

}

设备返回：

{

"id": 1126,

"method": "stop_debug", "code":0

}

2402字

十三、检查是否有固件待更新

method方法为firmware_check，设备上报固件更新检查，服务器下发线上最新固件版本和是否需要升级标志。

示例：

设备发送：

{

"id":1126,

"method":"firmware_check"

}

服务器返回：

{

"id": 1126,

"method": "firmware_check", "code":0，

"firware":[

{"type":1,"version":"V3.3.1","update":true},

{"type":2,"version":"V1.1.1","update":false},

{"type":3,"version":"V1.1.1","update":false},

{"type":4,"version":"V11.1","update":false},

{"type":5,"version":"V1.1.1","update":false},

{"type":6,"version":"V1.1.1","update":false}

]

}

十四、请求OTA指令

method方法为ota_request，设备上报升级请求标志并带有需要升级的固件类型和目标固件版本，服务器回复成功，之后服务器通过ota_start指令让设备开始进行OTA升级。

示例：

设备发送：

{

"id": 1126,

"method": "ota_request", "params":

{

"firmware_type": 2, "firmware_version": "V3.3.1"

}

}

服务器返回：

{

2402字

"id": 1126,

"method": "ota_request", "code":0

}

十五、获取SPEC

示例：

设备发送：

JSON

复制代码

1

2

3

4

{

"id": "1",

"method": "get_spec"

}

服务器返回：

2402字

JSON	复制代码

1	{

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36	}

"id": 1,

"method": "get_spec", "params": [

{

"serviceId": "63bbbfe173aa3b606324d7aa", "siId": 1,

"name": "device_information",

"remark": "设备信息", "properties": [

{

"propertyId": "63bbbfe173aa3b606324d7ab", "piId": 1,

"name": "manufacturer",

"remark": "厂家",

"power": "read",

"format": "string",

"unit": "none",

"type": "",

"value": []

},

{

"propertyId": "63bbbfe173aa3b606324d7ac", "piId": 2,

"name": "model",

"remark": "型号",

"power": "read",

"format": "string",

"unit": "none",

"type": "",

"value": []

}

]

}

]

十六、设备主动上报能效数据

示例：

设备发送：

2402字

JSON

复制代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{

"id": "1",

"method": "upload_energy", "data": {

"time": 1754037205,

"interval": 3600,

"3_1100": 123.4,

"3_1101": 123.4,

"...": 123.4,

}

}

服务器返回：

JSON

复制代码

1

2

3

4

5

{

"id": "1",

"method": "upload_energy_result", "code": 0

}

十七、服务器下发 让设备重哪天重新开始同步

示例：

设备发送：

JSON

复制代码

1

2

3

4

5

{

"id": "1",

"method": "upload_energy_restart", "time":1754269200

}

2402字

服务器返回：

附录：

code状态码定义

| 0	| 成功	|

| 1	| 接收到请求，但操作还没有完成 |

| -4001	| 属性不可读 |

| -4002	| 属性不可写 |

| -4003	| 属性、方法、事件不存在  |

| -4004	| 其他内部错误	|

| -4005	| 属性 value错误  |

| -4006	| 方法 in 参数错误 |

| -4007	| did 错误

2402字